제공해주신 OCPP 2.0.1 Edition 3 (2024-09 Errata 반영) 규격서와 지금까지의 논의 내용을 집대성하여, 실제 파이썬 기반 충전 스테이션(클라이언트) 소프트웨어 개발을 위한 최종 상세 개발 계획서를 제시합니다.

### 1. 시스템 아키텍처 및 데이터 모델링

#### 1.1. 3계층 논리 모델 (3-Tier Model) 1-3

- Charging Station: 최상위 장치 엔티티. 하나 이상의 EVSE를 포함합니다.

- EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment): 에너지를 공급하는 독립 단위. evseId는 1부터 순차적으로 부여하며, 0은 스테이션 전체를 제어할 때 사용합니다. 3

- Connector: 물리적 플러그/소켓. 각 EVSE 내에서 connectorId 1부터 부여합니다. 3, 4

#### 1.2. 장치 모델 (Device Model) 및 인벤토리 관리 5, 6

- 장치의 모든 하드웨어 및 소프트웨어 기능을 Component와 Variable로 추상화합니다.

- 핵심 컨트롤러(Controller Components): OCPPCommCtrlr(통신), SecurityCtrlr(보안), AuthCtrlr(인증), TxCtrlr(트랜잭션) 등을 필수 구현합니다. 7, 8

- Persistence (지속성): SetVariables를 통해 설정된 ReadWrite 속성의 변수값은 비휘발성 메모리(DB)에 저장하여 재부팅 후에도 유지되어야 합니다. 9, 10

### 2. 통신 및 RPC 프레임워크 (OCPP-J)

#### 2.1. 전송 계층 11, 12

- Protocol: JSON over WebSockets (OCPP-J).

- Subprotocol: WebSocket 핸드셰이크 시 Sec-Websocket-Protocol: ocpp2.0.1을 반드시 사용합니다. 12, 13

- Synchronicity (동기화): 동일 연결 내에서 보낸 CALL 메시지에 대해 CALLRESULT 또는 CALLERROR를 받기 전까지 다음 CALL을 보내지 않는 대기 큐 로직을 구현합니다. 14

#### 2.2. 메시지 구조 14, 15

- MessageTypeId, MessageId, Action, Payload

- MessageTypeId: 2(CALL), 3(CALLRESULT), 4(CALLERROR). 14

- Action: "Request" 접미사를 제외한 액션명 (예: BootNotification). 16

- MessageId: 최대 36자 문자열로 고유성을 유지합니다. 17

### 3. 보안 사양 (Security Profiles) 18, 19

- 보안 프로필 구현:

- Profile 2 (TLS with Basic Authentication): TLS 암호화 채널에서 16~40자의 무작위 비밀번호를 사용한 인증. 20, 21

- Profile 3 (TLS with Client Certificates): X.509 인증서를 통한 상호 인증. 22, 23

- 암호화 요구사항:

- TLS 버전: v1.2 이상 필수. 24

- Cipher Suites: TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 등 Forward Secrecy를 지원하는 알고리즘을 권장합니다. 25, 26

- 키 길이: RSA/DSA는 최소 2048비트, ECC는 최소 224비트 이상을 준수해야 합니다. 27, 28

### 4. 운영 로직 및 알고리즘

#### 4.1. 네트워크 재연결 (지수 백오프) 29, 30

연결 유실 시 다음 변수를 기반으로 재연결 시간을 계산합니다.

- WaitTime = (RetryBackOffWaitMinimum * 2^attempt) + random(0, RetryBackOffRandomRange)

- RetryBackOffRepeatTimes에 도달하면 대기 시간을 고정합니다.

#### 4.2. 트랜잭션 관리 31, 32

- 유연한 시작/종료: TxStartPoint와 TxStopPoint 설정(예: EVConnected, Authorized, EnergyTransfer)에 따라 트랜잭션의 시작과 종료 시점을 동적으로 결정합니다. 33-35

- 오프라인 처리: 오프라인 시 발생한 TransactionEventRequest를 큐에 저장했다가 온라인 복구 시 offline=true 플래그와 함께 전송합니다. 36-38

### 5. 개발용 Constants 및 Config 클래스 (Python)

class OCPPConfig:

# 1. OCPP-J 전송 설정

MESSAGE_TYPE_CALL = 2

MESSAGE_TYPE_RESULT = 3

MESSAGE_TYPE_ERROR = 4

WEBSOCKET_SUBPROTOCOL = "ocpp2.0.1"

MESSAGE_ID_MAX_LENGTH = 36

# 2. 보안 설정 (Security Profile 2 & 3)

TLS_VERSION_MIN = "TLSv1.2"

RSA_KEY_MIN_LENGTH = 2048

ECC_KEY_MIN_LENGTH = 224

BASIC_AUTH_PW_LEN_MIN = 16

BASIC_AUTH_PW_LEN_MAX = 40

# 3. 네트워크 재연결 (Retry Logic) [29]

RETRY_BACKOFF_WAIT_MINIMUM = 5      # Seconds

RETRY_BACKOFF_RANDOM_RANGE = 10     # Seconds

RETRY_BACKOFF_REPEAT_TIMES = 10     # Max Doubling steps

# 4. 트랜잭션 설정

OFFLINE_THRESHOLD = 60              # Seconds [39]

TX_START_POINTS = ["Authorized", "EVConnected"]

TX_STOP_POINTS = ["Authorized", "EVConnected"]

class RPCErrorCodes:

# 규격서 Table 8 정의 [40, 41]

FORMAT_VIOLATION = "FormatViolation"

NOT_SUPPORTED = "NotSupported"

PROTOCOL_ERROR = "ProtocolError"

SECURITY_ERROR = "SecurityError"

TYPE_CONSTRAINT_VIOLATION = "TypeConstraintViolation"

### 6. 테스트 및 검증 계획 (Certification Readiness) 42, 43

- Core Profile 테스트: BootNotification, SetVariables, Authorize, TransactionEvent의 기본 흐름을 Part 6 테스트 케이스(TC_B_01~ 등)에 맞춰 검증합니다. 8, 44

- 보안 이벤트 보고: 잘못된 인증서나 TLS 버전 접근 시 SecurityEventNotification이 정상적으로 트리거되는지 확인합니다. 45, 46

- 오프라인 시나리오: 네트워크 단절 후 트랜잭션 데이터 보존 및 복구 후 순차 전송 로직을 검증합니다. 47, 48

이 계획서는 OCPP 2.0.1 Edition 3의 모든 구성 요소를 망라하며, 특히 2024-09 Errata에서 강조된 메시지 ID 관리 및 보안 요구사항을 충실히 반영하고 있습니다. 이를 바탕으로 구현을 진행하면 표준 인증을 통과할 수 있는 수준의 소프트웨어 개발이 가능합니다.