OCPP 2.0.1 규격서 및 AC 충전기 상세 설계 가이드라인에 따른 AC 충전기용 하드웨어 추상화 계층(HAL) 클래스 구조 예시를 정리해 드립니다.

교류(AC) 전용 충전기는 에너지를 직접 변환하지 않으므로, Connector(커넥터 감지), TokenReader(인증 리더기), **PowerContactor(전력 접촉기 제어)**의 3대 핵심 HAL 계층으로 구성됩니다 1, 2.

### 1. Connector HAL (커넥터 상태 모니터링)

물리적 커넥터의 연결 상태를 감지하여 OCPP 장치 모델의 AvailabilityState 변수를 업데이트하는 역할을 합니다 3, 4.

- 주요 기능: 차량 연결(Proximity/Control Pilot) 감지 및 상태 보고 4, 5.

- 상태값 매핑: Available(대기), Occupied(연결됨), Faulted(오류) 4, 6.

class ConnectorHAL:

def __init__(self, evse_id: int, connector_id: int):

self.evse_id = evse_id

self.connector_id = connector_id

self.component_name = "Connector"

def read_physical_connection(self) -> str:

"""물리적 센서로부터 CP/PP 신호를 읽어 상태 반환"""

# 센서 로직 예시

is_plugged = hardware_api.check_proximity(self.connector_id)

if is_plugged:

return "Occupied" [4, 7]

return "Available" [8, 9]

def on_status_change(self):

"""상태 변화 감지 시 호출되어 StatusNotificationRequest 트리거"""

new_status = self.read_physical_connection()

# OCPP 클라이언트 엔진으로 상태 변경 보고 [10, 11]

ocpp_client.send_status_notification(self.evse_id, self.connector_id, new_status)

### 2. TokenReader HAL (인증 토큰 리더기)

RFID 리더기 등에서 사용자 식별 정보(UID)를 읽어 IdToken 형식으로 변환하고 인증을 요청합니다 3, 12.

- 주요 기능: 토큰 데이터 읽기 및 AuthorizeRequest 트리거 12, 13.

- 변수: Enabled(활성 여부), Operated(토큰 읽기 이벤트) 12, 14.

class TokenReaderHAL:

def __init__(self):

self.component_name = "TokenReader"

def on_rfid_scanned(self, raw_data: str):

"""RFID 태그 시 호출되어 IdToken 생성 및 인증 요청"""

# 읽은 데이터를 IdTokenType 구조로 변환 [12, 15]

id_token = {

"idToken": raw_data,

"type": "ISO14443"  # 예시 [16, 17]

}

# 서버로 AuthorizeRequest 전송 트리거 [18, 19]

ocpp_client.request_authorization(id_token)

def set_enabled(self, status: bool):

"""CSMS의 SetVariables 요청에 따라 리더기 활성/비활성 제어 [14, 20]"""

hardware_api.toggle_rfid_power(status)

### 3. PowerContactor HAL (전력 접촉기 제어)

사용자 인증 완료 후 물리적인 릴레이/접촉기를 제어하여 차량에 AC 전력을 공급하거나 차단합니다 12, 21.

- 주요 기능: 릴레이 개폐 제어 및 Active 상태 보고 12, 22, 23.

- 보고 로직: 에너지 송전 시작 시 chargingState = Charging 보고 12, 24.

class PowerContactorHAL:

def __init__(self, evse_id: int):

self.evse_id = evse_id

self.component_name = "PowerContactor"

def control_relay(self, action: str):

"""action: 'Close'(공급 시작) 또는 'Open'(공급 중단)"""

if action == "Close":

hardware_api.relay_on(self.evse_id)

# TransactionEvent(Started) 보고 시 chargingState=Charging 설정 [12, 24, 25]

else:

hardware_api.relay_off(self.evse_id)

# 에너지 차단 보고 [12, 13]

def get_actual_active_state(self) -> bool:

"""물리적 접점이 실제로 닫혀 있는지 확인 (Active 변수 매핑) [12, 26, 27]"""

return hardware_api.get_relay_status(self.evse_id)

### 4. AC 충전기 HAL 통합 구조의 핵심 규칙

- 3계층 주소 지정: 각 HAL 인스턴스는 반드시 evseId(1부터 시작)와 connectorId(1부터 시작)를 통해 논리적으로 구분되어야 합니다 28, 29.

- 이벤트 기반 연동: TokenReader에서 인증이 승인되면 PowerContactor가 동작하고, Connector에서 분리가 감지되면 트랜잭션이 종료되는 시나리오 기반 흐름을 준수해야 합니다 24, 30.

- 데이터 무결성: 모든 하드웨어 상태값은 장치 모델의 Actual 속성에 반영되어 CSMS가 GetVariables로 언제든 조회할 수 있어야 합니다 31, 32.

이 클래스 구조는 OCPP 2.0.1 표준 인증(OCTT) 시 요구되는 물리적 상태 전이(Available → Occupied → Charging)를 정확히 수행하기 위한 필수 설계 모델입니다 33, 34.