실제 코딩 및 표준 인증 통과를 목표로 하는 OCPP 2.0.1 Edition 3 (2024-09 Errata 반영) 100 레벨 설계 지도서를 완성해 드립니다. 이 문서는 단순한 가이드를 넘어, 실제 개발 시 체크리스트로 활용할 수 있도록 소스 자료의 구체적인 요구사항과 테스트 케이스를 결합하여 작성되었습니다.

### 1. 전 영역 유스케이스(Use Case) 및 메시지 매핑 (Functional Blocks A-P)

기본 충전 스테이션 기능 구현을 위해 반드시 포함되어야 할 핵심 블록별 메시지 흐름입니다.

- Provisioning (Block B):

- B01-B04 (Booting): BootNotificationRequest 전송 시 reason 필드(PowerUp, Watchdog 등)를 정확히 기입해야 합니다 1, 2.

- B05-B07 (Configuration): SetVariables, GetVariables를 통해 장치 모델을 제어하며, reportBase가 FullInventory인 경우 모든 컴포넌트 변수와 특성(Characteristics)을 보고해야 합니다 3, 4.

- Authorization & Transactions (Block C, E):

- TransactionEvent: 이전 버전의 MeterValues를 대체하며, eventType(Started, Updated, Ended)과 triggerReason을 통해 세션의 모든 단계를 보고합니다 5, 6.

- Errata 적용: StoppedReason은 반드시 Ended 이벤트에서 검증되어야 하며, 원격 정지 시 Remote로 명시해야 합니다 7, 8.

- Firmware & Diagnostics (Block L, N):

- L01 (Secure Update): 펌웨어 다운로드(Downloading), 설치 중(Installing), 설치 완료(Installed) 상태를 FirmwareStatusNotification으로 실시간 보고해야 합니다 9, 10.

- N01-N03 (Monitoring): 특정 변수에 대한 임계값 모니터링을 설정하고 이벤트 발생 시 NotifyEventRequest를 전송합니다 11, 12.

### 2. 장치 모델(Device Model) 상세 설계 및 검증 규칙

소스 자료의 장치 모델 아키텍처를 코드의 클래스 구조로 변환하기 위한 규칙입니다 13, 14.

- 계층적 주소 지정 (Addressing):

- ChargingStation (Level 0), EVSE (Level 1), Connector (Level 2)로 구분합니다.

- evseId는 1부터 시작하며, 0은 스테이션 전체를 의미합니다 13, 15.

- 변수 속성(Attributes) 및 데이터 타입:

- Actual: 현재 물리적 상태값.

- Target: 설정하고자 하는 목표값.

- Mutability & Persistence: ReadWrite 속성인 변수는 설정 변경 시 반드시 비휘발성 메모리에 저장(Persistence = true)하여 재부팅 후에도 유지해야 합니다 14, 16.

- 데이터 검증: variableCharacteristics에 정의된 OptionList, SequenceList, MemberList 범위를 벗어나는 값 설정 요청 시 CALLERROR: TypeConstraintViolation을 응답해야 합니다 17, 18.

### 3. 하드웨어 추상화 계층 (HAL) 및 상태 머신 정의

물리적 하드웨어와 OCPP 논리 계층을 연결하는 인터페이스 설계입니다.

- 물리 컴포넌트 대응 19-43:

- AcDcConverter: DCVoltage, DCCurrent, Temperature 데이터 수집 API 연결.

- Connector: AvailabilityState (Available, Occupied, Faulted)를 물리적 센서와 동기화.

- TokenReader: RFID 리더기 신호 수신 시 AuthorizeRequest 트리거 로직 구현.

- 상태 전이 관리:

- Idle: 작업을 수행하지 않고 대기 중인 상태 44.

- Charging: 에너지 전송 중인 상태.

- Faulted: 하드웨어 오류 감지 시 StatusNotification(Faulted) 전송 및 트랜잭션 중단.

### 4. 보안 강화를 위한 암호화 규격 (Security Profile 3)

인증 통과를 위한 필수 암호화 요구사항입니다 45, 46.

- 키 생성 사양:

- RSA/DSA: 최소 2048 bit 이상.

- ECC (Elliptic Curve): 최소 224 bit 이상.

- 인증서 관리:

- SignCertificateRequest 전송 시 CSR은 PEM 형식으로 인코딩해야 합니다 45.

- V2GCertificate 서명 요청 시 CommonName(CN)은 SeccId 값으로 설정해야 합니다 47.

- TLS 핸드셰이크: 클라이언트 인증서 전송, Cipher Spec 변경, Finished 단계를 엄격히 준수해야 합니다 48.

### 5. Part 6 테스트 케이스 기반 자동화 검증 전략

인증 도구(OCTT)와의 연동을 위한 테스트 매핑 테이블 예시입니다 49, 50.

테스트 ID,시나리오 명칭,필수 체크 항목 (Validation)

TC_B_01_CS,Cold Booting,BootNotification 상태가 Accepted인지 확인 50

TC_E_01_CS,Start Transaction,PowerPathClosed 시점에 트랜잭션 시작 여부 51

TC_J_02_CS,Clock-aligned Metering,모든 Phase에 대해 미터값이 보고되는지 확인 52

TC_L_01_CS,Secure FW Update,서명 검증(SignatureVerified) 단계 포함 여부 53

### 6. 최종 구현 가이드라인 (2024-09 Errata 준수 사항)

- MessageId 관리: 모든 CALL 메시지는 고유해야 하지만, 응답 미수신으로 인한 재전송 시에는 동일한 ID를 사용할 수 있습니다 54.

- UTF-8 인코딩: 자연어 텍스트(Display Message 등)를 포함한 모든 메시지는 반드시 UTF-8로 인코딩되어야 합니다 55.

- 동기적 RPC: 보낸 요청에 대한 응답(CALLRESULT 또는 CALLERROR)을 받기 전까지는 추가 요청을 보내지 않는 Wait Queue가 필수적입니다 56.

이 설계 지도서는 OCPP 2.0.1의 복잡한 요구사항을 코드로 구현 가능한 수준으로 구조화한 것입니다. 특히 Part 6의 테스트 시나리오를 개발 초기 단계부터 단위 테스트로 포함시킨다면 별도의 수정 없이도 표준 인증을 통과할 수 있습니다.